快捷简易询价文件

项目名称：多功能阶梯教室LED显示屏询价采购

包    号：          1

快捷简易询价文件

我单位拟对多功能阶梯教室全彩LED显示屏进行询价采购，特邀请符合条件的供应商参与报价。

- 项目概况

- 1.技术参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P1.5384 | 1、像素间距：≤1.5384mm，像素密度≥422533点/㎡； 2、模组尺寸：320mm*160mm； 3、灯管寿命与测试：≥100000H,灯芯波长误差在±1nm以内，亮度误差3%以内，灯珠冷热冲击与漏电流，-55-132℃各30分钟400次，光电特性及表面构造正常，点亮正常，方向电压Vr=12V，漏电流0.1uA，通过灯珠推力与手掌怕打调整平整度测试； 4、屏体亮度：≥600cd/㎡； 5、防护等级： IP54； 6、整屏的平整度：≤0.08 mm； 7、反光试验：屏体模组表面墨色一致，反光率＜1%，不反射环境光 8、可视角度：水平和垂直≥175° 9、像素中心距相对偏差与垂直及水平相对偏差：≤1%； 10、电源平均效率：功率不小于95%，转换率不小于90%； 11、亮度调整：具有随环境照度的变化而自动调整亮度调整的功能，支持手动、自动远程调节（0-100%）； 12、亮度均匀性：≥99%； 13、校正：支持单点亮度/颜色较正，屏体拼缝亮线和暗线校正，校正数据可保存和回读，更换单元板后可自动校正数据； 14、屏幕图像：SJ/T11590-2016图像主观质量等级为优级，可显示二维、三维动画节目、图形图像及视频信号，可播放3D视频； 15、防紫外线测试：符合ISO-4982检测要求，通过GB/T14522-2008紫外光老化试验标准； 16、屏幕：微波辐射功率密度≤5W/㎡ ，防电离辐射≤0.1mR/h； 17、节能设计：支持动态节能，根据周围的环境自动调节屏体亮度功能，具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上，睡眠模式黑屏功率≤15W/㎡； 18、机械强度：箱体抗拉强度＞200Mpa，屈服强度＞150Mpa，硬度＞70HBS， 模组＞35Mp； 19、PCB：全集成,电流分布均匀，功耗小，散热快，采用FR-4材质，灯驱合一技术； 20、色度均匀性：＜±0.002 Cx Cy之内； 21、对比度：静态 ≥10000：1，动态 ≥500000：1 22、视觉与工艺：LED显示屏 VICO指数≤0.91，插头和插座的连接无误插危险，棱缘和拐角，所有的边缘和棱角不会伤及使用者； 23、HDR显示：符合VESA（视频电子标准协会）HDR认证规范，符合CESI/TS008-2016（HDR显示认证技术规范）； 24、安全防护功能：具有防潮，防尘，防腐蚀，防虫，防静电，抗震10级，防火CLASS2等级，防高温，防电磁干扰，抗雷击，抗UV≥10级，模组供电接口采用4P接插头，预防接错短路，具有实时监控温度，烟雾，温升等安全隐患故障报警功能； 25、色温：2000K-10000K可调； 26、色域：ColorSpace≥125%，符合 NTSC色域标准 27、灰度等级：16Bit； 28、换帧频率：≥60Hz； 29、刷新频率：≥3840Hz； 30、驱动方式：恒流驱动； 31、像素失控率：Pz≤3*104,无连续失控点； 32、噪音：屏体为中心半径1.5米范围内，要求≤3DB； 33、蓝光危害与EMC等级：中心蓝光亮度≤0.35W.m-2.sr-1，符合肉眼观看IEC/TR 62778和GB/T 20145-2006标准，EMC信息技术设备（ITE）B级测试，符合达到CLASS B级要求； 34、信号输入：信号输入支持VGA、SDI、DVI、HDMI和DP。 | m² | 11.32 | 显示面积：5.44*2.08=11.32㎡ （长17张*高13张） 分辨率：3536*1352 |
| 2 | 终端数据解码器 | 1、终端数据解码器自带画面编解码输出调节功能。 ▲2、单个终端数据解码器数据传输集成4路网口，顶端2路网口，底部2路网口。4路网口可实现数据双环路备份传输。配套软件可设置网络速率为10000Mbps、1000Mbps、100Mbps选项调节功能。（投标时提供实物接口照片及配套软件功能截图。） 3、终端数据解码器集成综合编解码接口≥16路。 ▲4、终端数据解码器集成1路红外无感知画面快速拼接扩展接口。安装四向红外传感器后，可实现LED显示屏自动智能拼接，使LED显示屏模组或箱体上下左右四周任意四个方向贴合在一起≤10秒内即可实现画面自动拼接为完整画面，无需任何软件调试，无需人工做任何设置。（投标时提供终端数据解码器安装四向红外传感器后的实物照片。） 5、支持分辨率EDID设置，可对图像的色度、饱和度、色温、分辨率等数值进行精准设置。 ▲6、集成≥192路图像传输和回传综合连接端子，可通过软件设置每个连接端子的数据极性。（投标时提供实物接口照片及软件功能截图。） 7、支持网络信号射频识别监测功能，支持局域网交换机联网数据传输。 8、支持数据分布式运算及同步刷新功能。 9、支持网络控制及网络接入功能。 10、支持数据先通过加密后传输，然后在通过解密后进行分布式控制。 11、具有电源能量冲击芯片自动保护程序，可有效保护主芯片不受损。 ▲12、终端数据解码器自带多画面播放软件，同时播放≥8个视频窗口播放不卡顿，画面显示流畅。（为了保证投标人在供货时不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律和经济纠纷，要求供应商在中标后签订合同前提供具有信号解码流畅度优化或调节等相关功能的软件著作权证书原件备查。） ▲（说明：上述1至12项技术参数需供应商完全响应或优于，投标时提供具有CNAS、CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查。中标后3个工作日内提供实物进行现场逐条演示。如发现虚假响应则取消其中标资格，中标供应商应依法承担相应的法律责任。） | 张 | 35.00 | 包含一张备用 |
| 3 | 专用开关电源 | 1、输出电压：4.5V/5V/DC；输出电流：40A；额度功率：185W；纹波与噪声：150mVp-p；电压调节范围：4.05～4.95V； 2、输入电压/输入频率：200～240VAC/47～63HZ；功率因素（Typ）：PF≥0.5； 3、浪涌电流（Typ）40A/230VAC 4、过载保护：110%～150%rated； 5、短路：输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出； 6、绝缘强度：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于100MΩ/500VDC/25℃/70%RH； 7、工作温度：-30℃～+50℃ (AC 230V)； 8、储存温度/湿度：-40～+85℃，10～95%RH 不凝固； 9、寿命：100,000小时(25℃)； 10、保护功能：过载/短路保护。。 | 台 | 37.00 |  |
| 4 | 播控安全管理主机 | 1、信号输入接口：≥2路HDMI1.4、≥2路DVI、≥1路HDMI2.0、≥1路DP1.2、≥1路VGA、≥1路SDI-in、≥1路AUDIO-in、≥1路U盘播放接口、≥1路内置麦克风。 2、信号输出接口：≥2路HDMI OUT、≥1路SDI-loop、≥1路AUDIO-out、内置≥2路声控扬声器。 3、网络接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路WiFi天线口、≥1路irda红外传感器接口。 4、控制方式：≥17路按键控制、≥1路飞梭控制、≥1路安全密匙开机控制、内置集成1块全彩液晶屏幕。 5、解码控制接口：≥12路网口输出、集成≥4路网口输出扩展槽位、≥4路USB控制、集成≥1路USB控制扩展槽位。方便后期设备扩展升级。 ▲（说明：投标时提供符合上述1至5项要求的产品实物照片） ▲6、需具有安全密匙开机管理功能：管理员配备开机专用钥匙，播控安全管理主机自带开机安全锁，使用大屏幕时需将专用钥匙插入播控安全管理主机的开机安全锁中向右旋转钥匙即可通电，向左旋转钥匙即可断电，不插入钥匙设备无法启动。可防止非法人员和未经授权人员随意开启设备造成安全隐患。（投标时提供功能截图：1、不插入钥匙时设备不启动，指示灯不亮；2、插入钥匙后向右旋转设备启动，指示灯亮；3、插入钥匙后向左旋转设备关机，指示灯灭。） 7、需具有红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对播控安全管理主机的媒体节目进行操作和选择，节目内容随时切换。 8、需具有U盘内容的遥控播放功能，可通过遥控器对U盘中的Word文档、表格、PPT、视频、图片等节目进行遥控播放，应用更加灵活方便。 ▲9、播控安全管理主机集成内置液晶屏幕，可在内置液晶屏幕中自动生成屏显二维码，通过手机扫描屏显二维码后可显示主机运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息。方便管理员对设备进行维护，可有效降低设备在使用中发生故障的频率。（投标时提供功能截图。说明：为了保证投标人在供货时不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律和经济纠纷，要求供应商在中标后签订合同前提供具有二维码扫描识别设备信息等相关功能的软件著作权证书原件备查。） 10、自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。 ▲（说明：上述1至10项技术参数需供应商完全响应或优于，投标时提供具有CNAS、CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查。中标后3个工作日内提供实物进行现场逐条演示。如发现虚假响应则取消其中标资格，中标供应商应依法承担相应的法律责任。） | 台 | 1.00 |  |
| 5 | LED结构 | 40*20方管，自带7mm不锈钢包边 | 平方 | 11.32 |  |
| 6 | 屏体辅材料 | 辅材线材、屏体内电源线、排线、信号线、膨胀螺丝、卡钉、断路器、扎带、电胶布等 | 平方 | 11.32 |  |
| 7 | 技术服务 | 现场勘测与设计、运输、安装环境搭建、安装、调试、培训、售后等服务。 | 平方 | 11.32 |  |
| 8 | 投屏器 |  | 台 | 1.00 |  |

2.本项目是否接受联合体询价：不接受；

3.项目预算：84510元

4.最高限价：84510元；

5.本项目

第1包确定1家供应商成交，成交数量比例按100%计算，成交价格确定方式按照成交供应商报总价执行。

二、供应商资格性和符合性要求

（一）资格性条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.国有企业；事业单位；军队单位；成立3年以上的非外资独资企业或控股企业。

3.单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业，股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

4.未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

5.本项目不接受联合体报价。

6.本项目特定资格：无。

7.投标企业应当具备服务履约的能力。在履约环节不得转包和违法分包，一经发现存在转包和违法分包行为，转包和违法分包的相关企业均将受到相关处罚。

（二）产品商务要求

★1.交付（服务）时间、地点和方式

①交付（服务）时间：签订合同后20日内交付安装完成

②交付（服务）地点：重庆市九龙区中梁山街道共和新村10号（重庆市聚英技工学校）。

③交付（服务）方式：现场交付安装。

★2.付款及结算方式

成交供应商就1块全彩LED显示屏签订合同。

成交供应商开出发票、递交验收报告后，采购单位根据合同明确的服务款项支付95%，剩余5%两个月后完成支付。

3.验收方式及处罚措施

成交供应商开展服务完毕后，采购单位进行现场验收，双方核对服务内容和服务标准，并在质量验收报告单上签字确认。质量验收报告单作为完成工量的唯一凭据。

若成交供应商未按合同约定开展服务，采购单位有权在质量验收报告单上拒绝签字并要求成交供应商进行整改。拒绝整改的，采购单位将扣除全部履约保证金。

由于成交供应商原因未按时完成服务或开展的服务不满足技术条件，每项扣除合同款项的4%，逾期超出5天，采购单位有权解除合同，供应商应承担相应损失。

（三）产品技术、服务要求

1.产品技术要求

详见项目概况质量技术标准

2.产品服务要求

（1）服务过程中因成交供应商原因对采购单位造成的一切损失，包括房屋、设施设备、人员及其他损失，由成交供应商负全责。

（2）成交供应商开展服务时，有关人员调度、安排和实施方案等，必须服从采购单位管理，听从采购单位指挥，不得前往服务区域以外的区域，因特殊情况出现，采购单位要求成交供应商撤出场区时，成交供应商应立即撤出，不得拒绝、拖沓。

（3）因乙方所提供货物、服务产生的法律纠纷与甲方无关。乙方在材料运输期间所产生的人员、车辆等安全事故问题由乙方全权负责。

三、报价时间、方式、地点

1.报价时间：2026年1月20日09:30前

2.报价方式及地址：

报送方式：线下报送资料，不接受电子邮件。

报送地址：重庆市九龙坡区中梁山街道共和新村10号（重庆市聚英技工学校）

项目联系人及方式：张显芳，联系电话：13594269500

四、报价要求

需提供一份纸质版报价文件（报价文件模板见附件），同时提供一份电子版报价文件（电子版由光盘装载并装入密封袋内，封口处应当有报价方单位公章，封面上注明“项目名称、项目编号、包号、报价方名称”字样）。

1.供应商报价资料：

①报价一览表（附件1）；

②报价函（附件2）；

③法定代表人资格证明书或法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证复印件

④营业执照复印件（附件4）；

⑤供应商承诺声明（附件5）；

⑥公司对公账户开户证明（附件6）；

⑦未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）（提供截图）（附件7）。

⑧项目商务条款响应偏离表（附件8）。

⑨技术指标参数响应偏离表（附件9）

⑩符合国家CCC认证证明材料

2.密封及签字、盖章要求：①供应商应按照报价书格式要求进行文本编制、装订成册，正本需逐页盖章，并加盖骑缝章；②所有报价资料装入密封袋内，封口处应当有报价方单位公章，封面上注明“项目名称、项目编号、包号、报价方名称”字样；③供应商应选择机打报价文件内容，确保文字清晰可见，禁止涂改，签字部分应为手写。

3.技术服务要求。供应商必须完全响应技术及商务要求中“★”条款，提供的LED屏应符合国家CCC认证并提供证明材料。报价要求作为符合性审查条件，1项不满足视为无效报价。

五、附件/报价文件格式

附件1：询价采购报价一览表

附件2：报价函

附件3：法定代表人资格证明或法定代表人授权书

附件4：营业执照复印件（三证合一）

附件5：供应商承诺声明

附件6：公司对公账户开户证明

附件7：未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单查询截图

附件8：项目商务要求响应情况

附件9：技术指标参数响应偏离表

附件1

报价一览表

项目名称：                                            金额单位：     元

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                  法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                           （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展。

附件2

（一）询价报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价为人民币大写：      元；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交电子响应文件递交截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日
附件3

法定代表人资格证明书

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

附件4

法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

附件5

供应商承诺声明

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

附件6

公司对公账户开户证明

附件7

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单查询截图

附件8

项目商务要求响应情况

项目名称：                              包号：1

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

注：

1.本表即为对本项目“二、供应商资格性和符合性要求-（二）产品商务要求（三）产品技术、服务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

附件9

技术指标参数响应偏离表

项目名称：                                      包号：1

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

注：

1.本表即为对本项目“一、项目概况-1.技术参数”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；3.可附相关技术支撑材料（格式自拟）。